Обхват на лабораторните дейности

1. Изпитване

| № по ред | Наименование на продукта | Вид на изпитване/ характеристика | Метод за изпитване (№ и дата на позоваване) | Използвана процедура съгласно метода | Обхват на изпитване съгласно изискванията на метода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонни смеси | 1.1 Слягане | БДС EN 12350-2:2019 | - | от 10 mm до 250 mm |
|  |  | 1.2 Плътност | БДС EN 12350-6:2019 | - | от 2000 kg/m3 до 2600 kg/m3 |
|  |  | 1.3 Съдържание на въздух | БДС EN 12350-7:2019 | - | до 20 % |
| 2 | Бетон | 2.1 Плътност на втвърден бетон | БДС EN 12390-7:2019 | - | от 2000 kg/m3 до 2600 kg/m3 |
|  |  | 2.2 Якост на натиск | БДС EN 12390-3:2019 | - | 5-60 MPa (N/mm2) |
|  |  | 2.3 Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6:2009 | - | до 20 MPa(N/mm2) |
|  |  | 2.4 Якост на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. | БДС EN 13791:2019/NA:2022 | - | 0-80 МРа (N/mm2) |
|  |  | 2.5 Водонепропускливост | БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 приложение NA.N | - | до 1,0 МРа |
|  |  | 2.6 Дълбочина на проникване вода под налягане | БДС EN 12390-8:2019 | - | до 150 mm |
|  |  | 2.7 Мразоустойчивост - относителна загуба на маса - понижение на скоростта на ултразвуков импулс | БДС EN 206:2013+А2:2021/NA:2021 т.NA.O.2.6. | - | до 5 % до 20 % |
|  |  | 2.8 Дълбочина на карбонизация на втвърден бетон | БДС EN 14630:2007 | - | до 20 mm |
| 3 | Добавъчни материали за бетони (1); Скални материали за битумни смеси и настилки, несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (2); Несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (3); Скални материали за хидротехническо строителство (4); Скални материали за ж.п. линии (5); | 3.1 Зърнометричен състав | БДС EN 933-1:2012 (1,2,3,4,5) | - | от 0 % до 100 % |
|  |  | 3.2 Съдържание на фина фракция при сито с размери 0,063mm | БДС EN 933-1:2012(1,2,3) | - | от 0 % до 50,0 % |
|  |  | 3.3 Коефициент на разнозърност d60/d10 | БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 | - | от 1 до 1000 |
|  |  | 3.4 Индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3:2012(1,2,3,4,5) | - | от 0 % до 100 % |
|  |  | 3.5 Коефициент на формата | БДС EN 933-4:2008(1,2,3,4,5) | - | от 0 % до 100 % |
|  |  | 3.6 Процент на: - изцяло натрошени зърна - натрошени зърна - изцяло заоблени зърна | БДС EN 933-5:2022( 1,2,3) | - | от 0 % до 100 % |
|  |  | 3.7 Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8:2012+А1:2015(1,2,3) | - | от 5 % до 100 % |
|  |  | 3.8 Обемна насипна плътност | БДС EN 1097-3:2000 (1,2,3) | - | от 1,20 Mg/m3 до 2,20 Mg/m3 |
|  |  | 3.9 Устойчивост на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване | БДС ЕN 206:2013+А2:2021/NA:2021 Приложение NA.Q | - | от 1 % до 50 % |
|  |  | 3.10 Съдържание на вода | БДС EN 1097-5:2008 (1,2,3,4,5) | - | от 0 % до 20,0 % |
|  |  | 3.11 Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние - специфична плътност на предварително изсушените зърна - обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6:2022 (1,2,3,4,5) Клауза 7, 8, 9 Приложение А - клауза А.3, А.4 Приложение В | - | от 2,00 Mg/m3 до 3,00 Mg/m3 от 0,1 % до 5,0 % |
|  |  | 3.12 Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2:2011(3,4) Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | - | от 1,50 Mg/m3 до 2,50 Mg/m3 от 1,0 % до 20,0 % |
|  |  | 3.13 Якост на натиск на хидравлично свързани смеси | БДС EN 13286-41:2022 (3) | - | от 2,0 N/mm2 до 50,0 N/mm2 |
|  |  | 3.14 Показател за носимоспособност CBR | БДС EN 13286-47:2022(3) | - | от 1 % до 150 % |
|  |  | 3.15 Еластичен модул Eeср | БДС 15130:1980 (3,4) | - | от 5 MPa до 600 MPa |
|  |  | 3.16 Деформационен модул: - Е01 - Е02 - Е03 Отношение на деформационни модули Е02/ Е01 | БДС 15130:1980 (3,4) | - | от 5 MPa до 600 MPa от 1,0 до 10,0 |
|  |  | 3. 17 Модул за слягане на щампата | БДС EN 1997-2:2007 Приложение К | - | до 1000 MPa |
|  |  | 3.18 Граница на протичане | Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 ААSHTO T 89:1989 | - | от 0 % до 70 % |
|  |  | 3.19 Граница на източване | Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 ААSHTO T 90:1990 | - | от 0 % до 70 % |
|  |  | 3.20 Показател на пластичност | Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 ААSHTO T 90:1990 | - | от 0 % до 50 % |
|  |  | 3.21 Плътност в сухо състояние | ААSHTO T 191:2014 (3,4) | - | от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3 |
|  |  | 3.22 Плътност във влажно състояние | ААSHTO T 191:2014 (3,4) | - | от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3 |
|  |  | 3.23 Коефициент на уплътнение | ААSHTO T 191:2014(3,4) | - | от 0,50 до 1,20 |
| 4 | Почви строителни | 4.1 Съдържание на вода | БДС EN ISO 17892-1:2015 | - | от 0 % до 50,0 % |
|  |  | 4.2 Зърнометричен състав | БДС ЕN 933-1:2012 БДС EN ISO 17892-4:2017 | - | от 0 % до 100 % |
|  |  | 4.3 Коефициент на разнозърност d60/d10 | БДС EN ISO 14688-2:2018 | - | от 1 до 1000 |
|  |  | 4.4 Обемна плътност | БДС EN ISO 17892-2;2015 | - | от 1,20 Mg/m3 до 2,50 Mg/m3 |
|  |  | 4.5. Плътност в сухо състояние | БДС EN ISO 17892-2:2015 | - | от 1,20 Mg/m3 до 2,50 Mg/m3 |
|  |  | 4.6 Показател за носимоспособност CBR | БДС EN 13286-47:2022 | - | от 1 % до 150 % |
|  |  | 4.7 Максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2:2011(3,4) Клауза 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 | - | от 1,50 Mg/m3 до 2,50 Mg/m3 от 1,0 % до 20,0 % |
|  |  | 4.8 Еластичен модул Eeср | БДС 15130:1980 | - | от 5 MPa до 600 MPa |
|  |  | 4.9 Деформационен модул: 1. Е01 2. Е02 3. Е03 | БДС 15130:1980 | - | от 5 MPa до 600 MPa |
|  |  | Отношение на деформационни модули Е02/ Е01 |  |  | от 1,0 до 10,0 |
|  |  | 4.10 Модул за слягане на щампата | БДС EN 1997-2:2007 Приложение К | - | до 1000 MPa |
|  |  | 4.11 Плътност във сухо състояние | ААSHTO T 191:2014 | - | от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3 |
|  |  | 4.12 Плътност във влажно състояние | ААSHTO T 191:2014 | - | от 1,40 g/cm3 до 2,70 g/cm3 |
|  |  | 4.13 Коефициент на уплътнение | ААSHTO T 191:2014 | - | от 0,50 до 1,20 |

*Забележка: Прилаганите методи за изпитване са обект на поддържан гъвкав обхват. Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Изпитвателна строителна лаборатория към Стройконтрол СП ООД поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

2. Вземане на проби/ извадки

| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби/извадки (№ и дата на позоваване) | Използвана процедура съгласно метода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1: 2019 | - |
| 2 | Бетон | БДС EN 12504-1:2019 | - |
| 3 | Добавъчни материали за бетони. Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси; за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж. п. линии | БДС EN 932-1:2000 | - |
| 4 | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС EN 13286-1:2022 | - |
| 5 | Почви строителни | БДС EN 13286-1:2022 | - |

*Забележка: Прилаганите методи за вземане на проби/извадки са обект на поддържан гъвкав обхват. Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Изпитвателна строителна лаборатория към Стройконтрол СП ООД поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.